FI-900系列智能流量积算仪

FI-900系列智能流量积算仪的详细资料：(http://www.fx-sensor.com 010-51295202)

一概述 FI-900系列智能流量积算仪，采用先进的微电脑芯片及技术，与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用，可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、功能特点 u 全范围自动温度、压力补偿运算，补偿方式任意设定 u 线性积算、开方积算任意设定 u 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示 u 小信号切除功能，切除范围0-5%可选 u 累积流量值可通过面板按键清零，清零操作可锁 u 掉电保护功能，累积流量值掉电保持时间大于10年，所有设定值掉电后永久保持 u 先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便 u 支持多机通讯，通讯波特率300～9600bps仪表内部参数自由设定 u 可直接配接串行微型打印机(http://www.fx-sensor.com 010-51295202) 三、主要技术指标 n 流量输入信号：电压：0～5V、1～5V 电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA n 压力补偿信号：电压：0～5V、1～5V 电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA n 温度输入信号：热电阻：Pt100、CU50 热电偶：K、S、T、E 电压：0～5V、1～5V 电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA n 脉冲量流量输入：波形：矩形、正弦或三角波、 幅度：大于4V(或根据用户要求任定) 频率范围：0～10KHZ(http://www.fx-sensor.com 010-51295202) n 基本误差：0.5％FS或 0.2％FS±1个字 n 分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器 n 显示方式1：上排四位数码管显示瞬时流量，下排八位数码管显示累积流量 n 显示方式2：上排八位数码管显示累积流量，下排3个窗口分别显示压力、温度、瞬时流量测量值。 n 采样周期：0.5S n 报警输出：瞬时流量、累积流量、温度、压力二限报警，继电器输出触点容量 AC220V/3A n 变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V 精度：±0.2％FS n 通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem n 波特率——300～9600bps可自由设定；也可接微型打印机。 n 馈电输出：DC24V/30mA(或根据用户要求配备) n 电 源：开关电源 85～265VAC 功耗4W以下 n 使用环境：环境温度：0～50℃ n 相对湿度：<85%RH n 外型尺寸：160mm×80mm×125 mm(横)80mm×160mm×125 mm(竖) 96mm×96mm×110 mm(方) n 开孔尺寸：152mm×76mm 76mm×152mm 92mm×92mm 四、型号说明 型 谱; 说 明. FI-900; (http://www.fx-sensor.com 010-51295202); 系列智能流量积算仪. 外形尺寸; A; 横式160×80×125mm. A/S; 竖式80×160×125mm. B; 方式96×96×110mm. T; 其他形式 *. 报警输出; B1; 瞬时流量上限报警. B2; 瞬时流量下限报警. B3; 瞬时流量上下限报警. B4; 累积流量上限报警. B5; 累积流量下限报警. B6; 累积流量上下限报警. 变送输出; X1; 4-20mA输出. X2; 0-10mA输出. X3; 1-5V输出. X4; 0-5V输出. 通讯输出; P; 微型打印机. R; 串行通讯RS232. S; 串行通讯RS485. 变送器供电电源; V12; 带DC12V馈电输出. (接前表) V24; 带DC24V馈电输出. 供电电源; 220VAC供电. W; DC24V供电. 流量输入信号; L1; 4-20mA、0-10mA、0-20 mA. L2; 1-5V、0-5V. L3; 脉冲频率： 0-10KHZ. 温度输入信号; W1; 4-20mA、0-10mA、0-20mA. W2; 1-5V、0-5V. W3; 热电阻：Pt100. W4; 热电偶：K、T、E. 压力输入信号; Y1; 4-20mA、0-10mA、0-20mA. Y2; 1-5V、0-5V. 其他形式* 指可以改为本公司双排四位仪表，累积量八位按住▲键下排显示高四位，流量信号为频率输入定货时告知仪表常数。(http://www.fx-sensor.com 010-51295202)