FI-800系列专家自整定PID调节仪

FI-800系列专家自整定PID调节仪的详细资料：(http://www.fx-sensor.com 010-51295202)

一、概述 FI-800系列智能仪表采用先进的微电脑芯片及技术,可与各类传感器、变送器配合使用，对温度、压力、液位、流量等工业过程参数进行测量、显示、精确控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、功能特点 万能输入功能 自动校准和人工校准功能 手动/自动无扰动切换功能 可选择适应加热或制冷的正/反作用 控制输出信号限幅(http://www.fx-sensor.com 010-51295202) 采用模糊控制理论和传统PID控制相结合的方式，具备高精度的自整定功能，使控制过程具有响应快、超调小、稳态精度高的优点，对常规PID难以控制的大纯滞后对象有明显的控制效果 FI-808 在FI-800基础上增加了32段程序控制功能 三、主要技术指标 基本误差：0.5％FS或 0.2％FS±1个字 分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器 显示方式：双排四位LED数码管显示，可选带光柱的仪表。 采样周期：0.2S(http://www.fx-sensor.com 010-51295202) 报警输出：二限报警，报警方式为测量值上限、下限，继电器输出触点容量 AC220V/3A 控制输出：⑴继电器触点输出 ⑵固态继电器脉冲电压输出(DC12V/30mA) ⑶单相/三相可控硅过零触发 ⑷单相/三相可控硅移相触发 ⑸模拟量4～20mA、0～10/20mA、1～5V、0～5V/10V输出，精度：±0.2％FS 变送输出： 4～20mA、0～10/20mA、1～5V、0～5V/10V，精度：±0.2％FS 通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300～9600bps内部自由设定 使用环境：温度0～50℃ 湿度：<85%RH 馈电输出：DC24V/30mA(http://www.fx-sensor.com 010-51295202) 电 源：开关电源 85～265VAC或DC24V，功耗4W以下 四、型号说明 型 谱; 说 明. FI-800; (http://www.fx-sensor.com 010-51295202); 智能PID调节仪. 外形尺寸; - A; 横式160×80×125mm开孔152×76. - A/S; 竖式80×160×125mm开孔76×152. - B; 方式96×96×110 mm 开孔92×92. - C; 横式96×48×110 mm 开孔92×44. - C/S; 竖式48×96×110 mm 开孔44×92. - D; 方式72×72×110 mm 开孔68×68. - F; 方式48×48×110 mm 开孔44×44. 报警输出; - B□; B1-1个报警点，B2-2个报警点. 控制输出; □; 见“控制输出方式表”. 通讯输出; - P; 微型打印机. R; 串行通讯RS232. S; 串行通讯RS485. 变送器配电电源; 无馈电输出. V12; 带DC12V馈电输出. V24; 带DC24V馈电输出. 供电电源; 220VAC供电. - W; DC24V供电. 输入信号; Sn; 见“输入信号类型表”. 控制输出方式表(http://www.fx-sensor.com 010-51295202) 代 码; L; G; X1; K1; K2. 输出方式; 继电器; 固态继电器; 4～20mA; 单相可控硅过零触发; 三相可控硅过零触发. 代 码; X2; X3; X4; K3; K4. 输出方式; 0～10/20mA; 1～5V; 0～5V/10V; 单相可控硅移相触发; 三相可控硅移相触发.